货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量（条） | 最高投标限价（单价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20kg双彩双面覆膜塑料编织袋（水稻） | 1.有效尺寸：双面（42+6）cm×82cm，18 扣（不含底袋封口折叠部分）。 2.基材：双面彩色覆膜，双面光膜，防伪采用二维码与一维码结合印制方式，一袋一码，透明全新料，袋与袋之间差异不得超过图标规定。 3.重量：每个编织袋重量为≥75克。 4.两侧为透明内折状，打孔，单面封口折叠处约为6cm。 5.编织袋长度、宽度分别允许误差为±1.0㎝、±0.5㎝。 | 条 | 95300 | 1.3 |
| 2 | 30kg双彩双面覆膜塑料编织袋（水稻） | 1.有效尺寸：双面（50+10）cm×100cm，18 扣（不含底袋封口折叠部分）。 2.基材：双面彩色覆膜，双面光膜，防伪采用二维码与一维码结合印制方式，一袋一码，透明全新料，袋与袋之间差异不得超过图标规定。 3.重量：基布75克／㎡覆哑光膜 4.包装袋正面及背面中间为45㎝×100㎝覆膜，两侧为透明内折状，打孔。 5.编织袋长度、宽度分别允许误差为±1.0㎝、±0.5㎝。 | 条 | 5900 | 1.85 |
| 3 | 0.5kg卷膜塑编袋（水稻） | - 1.成品袋尺寸：38cmx27cm - 2.材质要求：PET/PA/PE。 - 3.厚度≥12.3s，透明全新料。 - 4.打孔 | 条 | 180000 | 0.25 |
| 4 | 1.5kg卷膜塑编袋(水稻) | - 成品袋尺寸:50x35cm - 材质要求:PET/PA/PE。 - 厚度≥12.3s，透明全新料。 - 打孔 | 条 | 35800 | 0.5 |
| 5 | 2.5kg卷膜塑编袋(水稻) | - 成品袋尺寸:54*43cm - 材质要求:PET/PA/PE。 - 厚度≥12.3s，透明全新料。 - 打孔 | 条 | 13900 | 0.65 |
| 6 | 玉米卷膜内袋（4500粒） | - 1.成品袋尺寸：48cmx34cm,中缝规格 1.25cmx2cm 2.材质要求：PA15/PA 15/PE93 - 3.厚度≥12.3s，透明全新料。 - 4.打孔 | 条 | 58900 | 0.45 |
| 7 | 玉米外袋（30kg） | - 有效尺寸：双面（48+12cm）×96cm，18 扣（不含底袋封口折叠部分）。 - 2.基材：双面彩色覆膜，双面哑膜，防伪采用二维码与一维码结合印制方式，一袋一码，透明全新料，袋与袋之间差异不得超过图标规定。 3.重量：基布75克／㎡覆哑光膜 4.包装袋正面及背面中间为哑光覆膜，两侧为透明内折状，打孔。 - 5.编织袋长度、宽度分别允许误差为±1.0㎝、±0.5㎝。 | 条 | 2900 | 1.85 |

备注：1.本项目采购非一次性集中采购，为年度分散采购。投标人需充分考虑供货时间、供货周期、供货数量、材料价格等因素，综合考虑报价，后期不得以供货时间、供货周期、供货数量、材料涨价等为由调整中标单价。

2.上表中采购数量为预计的采购数量，不作为实际采购数量。具体数量据实制作，招标人不保证中标人的最低采购数量。

3.表中采购数量为预计的采购数量，作为投标报价的依据和投标的共同基础。投标时，投标人必须分别报出各规格产品的投标单价及投标总价（投标总价=∑预计采购数量×投标单价），以投标总价作为评标、定标的依据，以投标单价作为结算的依据。投标人须对上表中所有货物进行投标报价，不得只对部分品目、部分数量的货物投标，且不得超过每品目的最高投标限价，否则投标将被否决。合同期内，招标人与中标人双方自行承担原材料市场价格涨跌风险，中标单价合同期内不予调整。

4.投标人须在投标时提供此次所投产品的所有样品各一件，所有样品均满足招标文件中的技术参数要求，样品清单明细加盖中标人公章后粘贴在包装箱外，由招标人进行封存，作为履约验收的标准，若后期所供产品与样品不一致的，招标人有权提前终止合同，没收履约保证金。

5.卷膜防伪说明：夹层＋条码＋数码＋内置激光防伪暗码复膜技术；包装袋正面4组13位防伪数字码；包装袋背面二维码上方一组序列号8位，二维码下方1组13位防伪数字码；袋内一组13位防伪数字码（暗码）、一组明码各13位，不同袋子之间暗码位置随机变动。同一包装袋上的两个或两个以上的防伪数字码、暗码要一一对应。二维码留白尺寸不小于4*4CM，二维码尺寸3.0*3.0CM，二维码区离中缝至少2CM以上。二维码上面8位序列号，下面13位条码。条码印刷清晰，揉搓不分离、不起泡。袋子规格即为成袋规格不包含中缝边

6.玉米外袋制作要求：一包外袋缝制要求：底边单折，底缝线下留边＞1厘米，封线两端留余线5-10扣防止脱落。手撕标签由需求方提供，乙方按标签缝线位置双走线缝制在背面距上袋口内侧2厘米处不压制条码、不脱落。

7.打包要求：玉米外袋100条／捆，装成5捆／件；水稻500条/捆。外面套保护层十字交叉牢固美观规范打包。标注信息：名称、数量、规格、版本、供应商；同时附清单表。外袋捆绑结实，每一捆有数量标识。

8.本次招标为最低价中标。